西安市预拌商品混凝土

企业信用评价实施细则

根据《西安市预拌商品混凝土和预拌砂浆企业信用评价办法》制定此细则，内容主要包括：企业诚信体系建设、质保体系建设、专用运输与输送设备管理、安全管理、绿色生产措施等五个方面，具体实施细则如下（满分100分）：

一、诚信体系建设总分15分
　　(一)合同管理：市场经营活动中使用市建委与市工商局联合监制的合同示范文本且合同条款符合《合同法》等有关规定；合同台帐内容齐全清晰，合同内容真实、完整、有效；合同履约率在99%以上（非本企业原因的除外）；(4分)

(二)售后服务：按照单位工程项目对用户（建设、监理和施工单位）进行回访，有顾客满意度测评表；对用户反映的问题有原因分析、纠正、验证及整改措施记录；(4分)

(三) 统计资料：按国家样表每月5日前，及时向市建设行政主管部门上报产量、产值完成情况（月、半年、全年报表）；(3分)

(四)劳资情况：有健全的员工花名册、劳动合同、社保资料；无拖欠职工工资情况；员工工资水平不得低于本市法定最低工资标准；(2分)

(五)市场行为：遵循公平竞争原则，无不良市场竞争行为；应有完税记录。(2分)

二、质保体系建设总分53分

(一)预拌商品混凝土见证取样的出厂合格率100%；(10分)

(二)年度内未发生预拌混凝土产品质量问题；(10分)

(三)有完善的预拌混凝土ISO-9000质量管理体系论证文件；(2分)

(四)预拌商品混凝土企业的技术负责人、须达到资质等级标准的要求，试验室具体操作人员需人证相符并持证上岗；(1分)

(五)其它岗位人员应明确操作管理规程和本岗位职责；(1分)

(六)原材料质量合格证明应齐全，内容完善；进场批次抽样复验报告齐全；(2分)

(七)原材料堆放场地周边硬化，排水坡向合理；(2分)

(八)进场原材料无混存现象，且在显著位置有规范的标识牌；(2分)

(九)原材料进场台帐、成品材料出场合格证明真实、齐全；(2分)

(十)无使用非法开采砂石的现象；(2分)

(十一)搅拌系统运行正常、且计量装置有定期保养、维护和自校的详细记录；(2分)

(十二)生产设备的维护、保养有计划、台帐、记录；(2分)

(十三)生产的关键部位有视频监控系统并运转正常、且生产过程采用了计算机系统控制；(2分)

(十四) 预拌商品混凝土配合比存有常用的混凝土配合比设计资料；(1分)

(十五)试验室有与生产任务单相吻合的配合比通知单、且试验室与控制室之间有工作交接记录和定期数据备份资料；(2分)

(十六)混凝土出厂前有离析、泌水、塌落度等质量抽查记录，混凝土强度的试块留置组数符合规定并标识清楚、规范，对有抗渗、抗冻要求的混凝土，除了按规定留置混凝土强度试块以外，还应有按规定留置的抗渗、抗冻融试块且标识清楚；(2分)

(十七)预拌商品混凝土标准养护室面积二级企业不少于20平方米、三级企业不少于15平方米，且应能满足生产和试验的要求；试验室能根据生产需要进行不少于以下项目的检验：水泥物理力学性能检验、砂石常规检验、混凝土检验、掺合料检验、外加剂检验等检验项目；试验室应有出具检验报告的认证证书；(4分)

(十八)预拌商品混凝土操作系统应能自动采集每盘混凝土各种原材料实际用量数据，并至少保存三个月；(2分)

(十九)各类试验、检验资料及混凝土运输调度单按年分类流水编号齐全。(2分)

三、专用运输与输送设备管理总分10分

(一)有与生产能力相适应的年检合格的混凝土专用运输与输送设备，并安装有防洒料设备及冲洗料斗设备，无撒漏现象，专用运输车辆上应有企业统一标识且驾驶员有上岗证；(2分)

(二)成品运输车在运送时无分层离析现象；(1分)

(三)专用运输车按照有效搅拌容积装载，混凝土运输车在装料前筒内无积水；(1分)

(四)专用运输车有出厂和回厂称重设施；(1分)

(五)厂区门口有专用运输车辆冲洗设备；(1分)

(六)专用泵送设备的操作人员和驾驶人员持有相应资质证书相符合，泵车上有企业统一标识；(1分)

(七)专用运输车辆和泵车的维护及保养有计划、台帐、记录；

(1分)

(八) 专用运输车辆配有卫星定位系统。(2分)

四、安全管理总分12分

(一)有《职业健康安全管理体系》（GB/T18001-2001）认证的目标计划；(1分)

(二)无安全生产责任事故；(6分)

(三)有对职工进行安全教育培训的计划和记录；(1分)

(四)办公及生产场所危险处有安全警示标志；(1分)

(五)有突发事件应急预案措施或方案；(1分)

(六)有安全防护、安全用电、安全消防措施；(1分)

(七)专用运输车辆无重大交通安全事故。(1分)

五、绿色生产措施总分10分

(一)搅拌楼（站）生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节实施封闭；(3分)

(二)原材料料场五面全封闭；(5分)

(三)生产用水达到循环利用并有节约用水措施；(1分)

(四)有废（剩）料的砂、石分离设施并正常使用。(1分)